OEM 参数单生成器

ParamSheet Generator

项 目 进 度 报 告

Datasheet 一上传，参数单自动出（中英双语 PPTX / PDF）

| 项目名称 | OEM 参数单生成器（ParamSheet Generator V2） |
| --- | --- |
| 报告日期 | 2026 年 10 月 17 日 |
| 开发周期 | 2026-09-14 模板测绘 → 2026-10-16 V2 全量开发（单日 11 次提交） |
| 项目状态 | ✅ V2 已上线运行，核心功能完成，等待用户实测反馈 |
| 代码仓库 | github.com/Bob-AGG/paramsheet-generator（main 分支） |
| 线上地址 | https://139.224.66.88.sslip.io/paramsheet/ (末尾斜杠必须带) |

# 一、项目概述

1.1 一句话定位

把客户/厂家给的发动机或发电机组 Datasheet（PDF、Excel、TXT）上传上去，AI 自动把参数抓出来填进表单，再一键生成符合公司模板的中英文「参数单」PPT ——排版、表格、图片、油耗、标题全部自动完成，可再转 PDF 发给客户。

1.2 解决的痛点

人工抄录：以往做一份 OEM 参数单，要人工从 PDF 里一条条抄几十个参数到 PPT，一份半小时到一小时，且容易抄错。

易出错：错一个 kW/kVA 数字，客户拿去做方案就出问题，返工成本高。

中英双版：国外客户要英文版、国内要中文版，以前要维护两套。

新版方案：上传 → AI 提取 → 人工扫一眼核对 → 出 PPT/PDF，压缩到 3～5 分钟。

# 二、整体完成度

| 模块 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PPTX 出件引擎 | 95% | 英/中双模板，66 张表 + 独立文本框逐格回填，出件自校验 |
| AI 参数提取 | 85% | DeepSeek 双频结构 + 规则兜底；扫描件/图片型 Datasheet 未支持 |
| 前端界面 | 90% | 上传、表单、频率切换、图片选择、导出全部可用 |
| 图片处理 | 90% | 自动抠白底 + 等比居中，OPEN / SILENT 双图自动匹配 |
| 部署运维 | 95% | systemd 常驻 + nginx 子路径 + LibreOffice PDF 转换 |
| 模板对齐 | 90% | 第 3、4 页与用户模板零差异；第 1、2 页待用户最终验收 |

# 三、已完成工作明细

3.1 出件引擎（build_pptx.py，464 行）

原理：用 python-pptx 打开公司模板，按坐标映射 JSON（template_map.en.json / .zh.json）把数据写进对应表格单元格和文本框，而不是重新画版式 —— 出来的文件与模板结构、字体、配色完全一致，客户可直接编辑。

映射范围：英文模板 4 页共 66 行表格映射（3 张表 + 8 张表 + 2 张表）+ 3 个独立文本框（声压级、频率小格、燃料小格）。

出件自校验：写完后逐格回读，确认数据真的落位；第 3、4 页与模板逐 shape 比对差异 = 0。

双语：中英双语共用同一套坐标，切换语言即可出英文版/中文版。

3.2 AI 参数提取（datasheet_ai.py + datasheet_parser.py）

流程：PDF/XLSX/XLS/TXT 四种输入，先抽文本再交 DeepSeek 按固定字段表提取，返回 JSON 直接灌进表单。

50Hz / 60Hz 双频：一份资料同时含 50Hz / 60Hz 两套数据时分开放（功率、转速、油耗随频率变），界面切换频率各填一套、各出一份。

数据清洗：单位自动归一（mbar→kPa、m³/h→m³/min、温度统一 °C）；「TBD / N.A.」自动过滤；多档取值规则明确。

防幻觉：字段白名单校验 + 反幻觉提示词，防止 AI 编造 Datasheet 里没有的数字。

规则兜底：AI 不可用或网络失败时，走正则规则解析器兜底（357 行），保证至少能抽出主要参数。

3.3 前端与图片处理

界面：单文件原生 JS，无框架依赖；表单按「🏭 机组 / 🔧 动力 / ⚡ 电机」三大类分组折叠，56 个字段一眼能找。

机组图片：每个型号两张图（型号_OPEN.png 开架 / 型号_SILENT.png 静音），自动匹配 + 手动选择 + 在线上传。

图片处理：只抠四周连通的纯白背景（不动图内白色），再按目标框等比居中裁切，避免图片被拉变形。

3.4 部署

服务器：阿里云 139.224.66.88，`/root/paramsheet/`（Python3.11 venv），systemd 常驻 `paramsheet.service` 监听 127.0.0.1:8010。

路由：nginx 443 分流 `/paramsheet/` → 8010，与发电机选型 AI 后端（genset-ai）共存同一台机器。

PDF 转换：服务器装 LibreOffice，出件时可同时导出 PPTX 与 PDF。

# 四、关键规则与设计决策（已定稿）

4.1 模板填充规则：「12345」标注法

用户在模板用手写标了「12345」的格子 = 要由数据填充的格子；没标的格子一律保持模板原值不动（不删格、不填数）。

| 页面 | 填充规则 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 页 | 按标注重填（机组 + 动力两部分） | 大标题、型号字、功率、电压、尺寸重量、声压级等 |
| 第 2 页 | 按标注重填（动力 + 电机） | 基础数据、排气、燃油、冷却、电气、进气、发电机规格 |
| 第 3 页 | 完全不填，保持模板原样 | 无标注 |
| 第 4 页 | 完全不填，features 整段保留模板 | 无标注（曾误填导致 ◆ 符号丢失、文字挤成一团） |

4.2 其他决策

版式一致性：第 2、3、4 页版式必须与用户原模板一模一样，第 1、2 页允许随数据变化。

油耗格式：油耗四行只填数字（100% ESP / 100% PRP / 75% PRP / 50% PRP），标签模板左列已有，重复会叠字。

模板区分：用户原模板 `参数单模板.pptx` 内已含 D17/DEUTZ 示例数据，不是纯底板；实际使用的是 templates/ 下的英文底板。

# 五、已修复问题清单（2026-10-16，共 11 次提交）

| # | 问题现象 | 根因 | 解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上传 Datasheet 后页面无反应 | URL 无尾斜杠时相对路径被打到错误前缀 | 前端改用绝对 API 前缀 |
| 2 | 上传后数据填不进表单 | applyFields 不认双频结构 | 兼容 freqs/common 结构 |
| 3 | 大标题、型号字、油耗三项填了不生效 | 出件只认模板串，从没读用户输入；油耗未组装成多行 | 逐项打通并重写标题框定位 |
| 4 | 第 2/3/4 页被误改 | 标题替换在每一页都执行 | 标题替换只在第 1 页 |
| 5 | 第 4 页 features 文字挤成一团、断行错乱 | 模板里「◆ 」单独占一个 run，被数据覆盖吃掉 | 保留模板符号前缀 run + 清洗保留行首 |
| 6 | 单位混乱、AI 编造数值 | 无单位归一、无白名单 | 单位归一 + 反幻觉约束 + 字段白名单 |
| 7 | 未标注格子被清空 | 字段全量映射 | 按 12345 标注重建映射，未标格保留原值 |

# 六、当前状态与风险

6.1 已验证通过

本机出件逐格对比：第 3、4 页与模板差异 = 0；第 1、2 页只有标注格变化，未标注格原值（Compression ratio、Type Brushless、Coupling Flexible disc、Over speed 2250 RPM、IP rating IP23）全部保留。

代码已推送 GitHub（commit 7a9773f）+ 上传服务器 + 重启 paramsheet.service。

6.2 待验证 / 风险

⚠️ 用户验收：用户尚未实测最新版（0f807e3 与 7a9773f 两轮均未反馈）。需强刷 Ctrl/Cmd+Shift+R 并清浏览器本地数据（字段结构已变）。

模板耦合：模板对齐依赖坐标映射 JSON，若客户换模板版本，需要重新测绘映射（template_structure.json 工具已在）。

AI 提取局限：扫描件 / 图片型 Datasheet 不支持，需先 OCR。

服务器资源：与发电机选型服务共用一台 2 核 2G 服务器，大 PPT（中文模板 32MB）转换时内存吃紧，高并发需拆分。

数据准确性：AI 提取是「尽力而为」，README 已明确提示导出前必须人工核对，避免直接发客户出错。

# 七、待办事项

| # | 优先级 | 事项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0 | 用户实测验收最新版 | 强刷 + 清缓存，确认第 4 页 ◆ 回来、第 1 页数据正确 |
| 2 | P1 | 按实测差异继续打磨第 1、2 页 | 用「PDF 渲染对比法」逐页挖差异 |
| 3 | P1 | 补充历史型号数据模板 | 已积累 D17、WP715D5、4HTAA4.5-G5E1/G5E3/G5E5、6DTAA8.9-G5E4、6HTAA7.2-G5E1、MTU 18V2000B76、洋马 4TNV98C-IYE 等 |
| 4 | P2 | 扫描件 OCR 支持 | 图片型 Datasheet 目前需人工 |
| 5 | P2 | 批量出件 | 一次上传多份 Datasheet 批量生成 |
| 6 | P3 | 出件历史记录 / 一键重下 | 便于重复发版 |

# 八、已产出资产

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 代码 | index.html（前端 556 行）/ build_pptx.py（出件 464 行）/ datasheet_ai.py / datasheet_parser.py / image_utils.py / server.py |
| 模板 | template_en.pptx、template_zh.pptx（32MB 中文版）+ 两份坐标映射 JSON |
| 已生成参数单 | D17（英/中）、WP715D5-6M33D633E200（英/中）共 4 份样例 PPTX |
| 知识沉淀 | memory/oem-template.md 动力参数提取模板 + 单位换算规则 + 表映射记录 |
| 同类积累 | workspace/oem/ 下 15+ 份已提取的发动机参数 Markdown（4HTAA4.5、6DTAA8.9、MTU、洋马、上柴、谨冠等） |

—— 报告完 ——